Ćwiczenie nr 7. Parametryzacja mikrostruktur krzemowych na mostach i wysięgnikach przy pomocy pakietu CADENCE

## Wprowadzenie

Celką parametryzowaną nazywamy pewną podstawową strukturę geometryczną (layout), zoptymalizowaną i sparametryzowaną w sposób umożliwiający łatwe jej dostosowywanie do potrzeb projektowanego układu.

W pakiecie CADENCE możliwa jest parametryzacja zaprojektowanych wcześniej podstawowych celek mikrostruktur. Celki te po parametyzacji nazywane są celkami master (master cell). Na ich podstawie wprowadzając z zewnątrz odpowiednie parametry można tworzyć a następnie implementować w projekcie celki o odpowiednich wymiarach geometrycznych albo korzystając z funkcji dziedziczenia parametrów (inherited parameters) celki charakteryzująca się żądanymi wyjsciowymi parametrami końcowymi (np. czułość urządzenia itp.). Sam proces parametryzacji nie różni się w zasadzie niczym od procesu parametryzacji podstawowych celek cyfrowych, jednak ze względu na wielkość podstawowych celek mikrostruktur może okazać się nieco trudniejszy. Podstawową zaletą celek parametryzowanych jest umożliwienie szybkiego i nieskomplikowanego generowania wybranego elementu. Element ten może być w łatwy sposób dostosowywany do indywidualnych potrzeb projektanta poprzez podanie konkretnych wartości parametryzujących strukturę.

## Cele ćwiczenia:

Celem niniejszego ćwiczenia jest:

- wykonanie podstawowej celki parametryzowanej (master cell) na podstawie zaprojektowanej w ćwiczeniu nr 6 struktury mikromaszynowej przetwornika elektro – termicznego. Przykładowymi parametrami wejściowymi celki będą:

- ilość termopar

- szerokość rezystora grzejnego

- szerokość mostu

- długość mostu

- szerokość termopary

- odległość pomiędzy rezystorem grzejnym a zestawem termopar

- opanowanie projektowania i parametryzacji złożonych struktur mikroczujników przy pomocy programu Virtuoso Layout Editor

Dzięki zastosowaniu biblioteki celek parametryzowanych projektowanie konkretnego elementu nie musi zaczynać się od poznawania technologii i żmudnego nakładania kolejnych masek. Wykorzystując celki parametryzowane tworzenie wybranej struktury ogranicza się do podania podstawowych parametrów parametryzujących obiekt.

W omawianym ćwiczeniu wykorzystywana jest struktura przetwornika elektro – termicznego zaprojektowanego w ćwiczeniu nr 6. Dlatego też pierwsze części ćwiczenia zostały powtórzone z ćwiczenia nr.6

W celu rozpoczęcia parametryzowania mikrostruktury należy otworzyć edytor layout’u z celką z punktu 3.4 z ćwiczenia nr.6. Widok podstawowej celki miktrostruktury z ćwiczenia nr 6 przedstawiono poniżej.

rys. 1

Następnym etapem jest przekonwertowanie powyższej mikrostruktury do celki parametryzowanej. W tym celu należy w menu TOOLS wybrać opcje PCELL. Powoduje to pojawienie się polecenia PCELL w głównym pasku zadań edytora layout’u. Uzyskane w ten sposób nowe opcje pozwalają na parametryzację celki. Podstawowymi opcjami parametryzującymi są:

- Stretch (Rozciągnij) -  pozwala na rozciąganie wybranych kształtów w odpowiednim kierunku (stretch in X , Y)

- Conditional Inclusion (Warunkowe włączenie)

- Repetition (Powtarzanie) – umożliwia powtarzanie zaznaczonych kształtów w odpowiednim kierunku.

- Parametrized Shapes (Parametryzowanie kształtów)

- Inherited Parameters (tzw. Dziedziczone parametry) – funkcja pozwalająca wprowadzać dodatkowe dowolnie zdefiniowane parametry (np.: czułość, wrażliwość) opisywane przez wyrażenia zawierające parametry podstawowe (np.: długość, szerokość itp.).Kompilacji dokonuje się poprzez wybranie z  menu PCELL polecenia COMPILE  TO PCELL

## Laboratorium nr 1 – Parametryzacja layout’u struktury mikromaszynowej przetwornika elektro – termicznego

### 1.) Tworzenie celki podstawowej – Master Cell

  - Przejść do katalogu ~/microsensors i uruchomić Cadence poleceniem startmems&

  - Przejść do programu Library Manager i w bibliotece microsensors odszukać celkę o nazwie ETConverter

  - Skopiować widok layout.param celki ETConverter do widoku layout.1

  - Otworzyć widok layout.1. Powinien się wtedy uruchomić program Virtuoso Layout Editor z layout’em przetwornika elektro – termicznego

  - Z menu wybrać polecenie Tools -> Pcell. W menu głównym okna powinna pojawić się dodatkowa grupa poleceń Pcell. W ten sposób została utworzona podstawowa celka tzw. Master Cell.

2.) Projektowanie linii rozciągających – Strech line i powielanie obiektów - Repetitions

2.1 Utworzenie linii rozciągania rozciągającej przetwornik elektro – termiczny w poziomie

Ta część parametryzacji dotyczy zmiany rezystancji rezystora grzejnego poprzez zmianę jego szerokości. Wprowadzony zostaje tu parametr WidthOfRes – pierwszy zmienna parametryzująca mikrostrukture.

- Z menu wybrać polecenie Pcell -> Stretch -> Stretch in X

- Poprowadzić linię pokazaną na rys. 2 (linia pogrubiona) i kliknąć podwójnie myszą w koniec linii. Pojawi się wtedy formularz rozciągania w kierunku poziomym (rys. 3)

rys. 2

- Wypełnić formularz zgodnie ze wzorem na rys. 3 i kliknąć OK

rys. 3

2.2 Utworzenie grupy powtarzalnych kontaktów na rezystorze grzejnym

- Z menu wybrać polecenie Pcell -> Repetition -> Repeat in X

- Zgodnie z poleceniem zaznaczyć oba kontakty na rezystorze grzejnym i kliknąć podwójnie na jeden z nich

- Po pojawieniu sie poniższego formularza wypełnic go jak na rysunku poniżej

rys. 4

W ten sposób została całkowicie opisana pierwsza zmienna parametryzująca czujnik WidthOfRes.

2.3 Utworzenie linii rozciągającej przetwornik elektro – termiczny w pionie

- Z menu wybrać polecenie Pcell -> Stretch -> Stretch in Y

  - Poprowadzić linię pokazaną na rys. 5 (linia pogrubiona) i kliknąć podwójnie myszą w koniec linii. Pojawi się wtedy formularz rozciągania w kierunku pionowym (rys. 6)

rys. 5

  - Wypełnić formularz zgodnie ze wzorem na rys. 6 i kliknąć OK

rys. 6

W ten sposób wrowadzona została druga zmienna parametryzująca czujnik – WithOfBridge odpowiedzialna między innymi za szerokość mostu.

2.4 Utworzenie grupy powtarzalnych termopar

  - Z menu wybrać polecenie Pcell -> Repetition -> Repeat in Y

- Zgodnie z poleceniem zaznaczyć obie termopary na moście i kliknąć podwójnie na jedną z nich

- Po pojawieniu sie poniższego formularza wypełnic go jak na rysunku poniżej

rys. 7

W ten sposób uzależnia się ilość termopar od zadanej z zewnątrz szerokości mostu (parametru WidthOfBridge).

2.5 Zmiana długości termopar na moście

Długość termopar jest niezwykle istotnym parametrem w projektowaniu czujnika. Od tej właśnie wielkości (zgodnie z prawem Seebeck’a) zależy między innymi poziom sygnału wyjściowego i czułość czujnika.

W celu sterowania z zewnątrz długością termopar

- Z menu wybrać polecenie Pcell -> Stretch -> Stretch in X

- Poprowadzić linię pokazaną na rys. 8 i kliknąć dwa razy myszą w koniec linii. Pojawi się wtedy formularz rozciągania w kierunku poziomym (rys. 9).

rys. 8

- Wypełnić formularz jak pokazano poniżej

rys. 9

- W identyczny sposób poprowadzić symetryczną względem środka mikrostruktury linię parametryzującą jak to przedstawiono na rysunku poniżej.

rys. 10

- Wypełnić formularz jak to przedstwiono na poniższym rysunku

rys. 11

Jak można zauważyć względem poprzedniego formularza zmienił się tylko „kierunek rozciągania” termopar – Stretch Direction.

2.6 Dodawanie dwóch linii rozciągających w pionie w celu zachowania reguł projektowania

Rozciągnięcie mikrostruktury w poziomie spowoduje złamanie reguły projektowania dotyczącej przestrzegania wielokrotności kąta 45 stopni. Dotyczy to obszaru wytrawianego, który zostanie w ten sposób zniekształcony. Aby temu zapobiec należy rozciągać równocześnie mikrostrukture w pionie tak by kąty zostały zachowane. Najlepszym rozwiązaniem jest dodanie dodatkowych linii parametryzujących tak jak to przedstawiono na rysunku poniżej. W tym celu należy poprowadzić linię rozciągającą w kierunku Y i wypełnić poniższy formularz.

rys. 12

rys. 13

W celu zachowania symetrii struktury należy poprowadzić drugą analogiczną linię rozciągającą dolny obszar przeznaczony do wytrawienia. Poprowadzoną linię przedstawiono poniżej wraz z odpowiadającym jej formularzem.

rys. 14

rys. 15

Jak można zauważyć, wielkość rozciągnięcia w pionie mikrostruktury została uzależniona od parametru LengthOfTherm odpowiadającego za długość termopar. W ten sposób obszary pod wytrawianie są rozciągane równomiernie w kierunku X i Y. Rozwiązanie to gwarantuje zachowanie kątów bez zmian wynikających z parametryzacji.

3. Kompilacja celki paramteryzowanej i testy zaprojektowanej struktury

Skompilować celkę parametryzowaną wywołując polecenie Pcell -> Compile -> To Pcell i upewnić się o braku błędów podczas kompilacji (w oknie głównym Cadence)

Zapisać celkę wywołując polecenie Design -> Save (F2)

Wyświetlić informację o parametrach celki. W tym celu wybrać polecenie Pcell -> Parameters -> Summarize

Przejść do programu Library Manager. Odszukać bibliotekę Microsensors i utworzyć w niej nową celkę o nazwie testPCell (rys. 16)

rys. 16

Otworzyć widok layout celki testPCells i wypróbować sparametryzowaną mikrostrukturę dla różnych wartości parametrów. Do tego celu użyć polecenia Create -> Instance... (i) (rys. 17)

rys. 17

Jak widać zaprojektowana celka parametryzowana pozwala na wprowadzenie trzech parametrów z zewnątrz. Są to:

  - WidthOfRes – parametr odopwioadający za szerokość rezystora grzejnego, wpływający równierz na powielanie kontaktów na rezystorze oraz modyfikujący w małym stopniu szerokośc mostu

  - WidthOfBridge – parametr odpowiadający za szerokość mostu krzemowego i dopasowujący do tej szerokości liczbę termopar na moście

  - LengthOfTherm – parametr wpływający na długość termopar, wpływający pośrednio na wielkość całej mikrostruktury poprzez modyfikacje wielkości wytrawionych obszarów.

Na rysunku 18 przedstawiono mikrostrukturę po przykładowej poprawnej parametryzacji.

rys. 18

## Dodatek

Poniżej zamieszczone zostały podstawowe informacje na temat geometrycznych reguł projektowania mikrostruktur.

Tabela 1 zawiera wykaz użytych warstw, ich funkcje, minimalne dopuszczalne szerokości ścieżek oraz minimalne dopuszczalne odstępy między dwoma obiektami na danej warstwie

| warstwa | funkcja | min. szer. [m] | min. odstęp [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| NTUB | studnia n-well na podłożu typu p | 5.0 | 7.0 |
| PPLUS | implantacja jonami boru (p+) | 1.6 | 1.6 |
| DIFF | dyfuzja arsenu (n) | 2.0 | 1.8 |
| POLY1 | I warstwa polikrzemu | 0.8 | 1.0 |
| CONT | kontakt z I warstwą metalizacji | 1.0 | 1.2 |
| VIA | via między I i II warstwą metalizacji | 1.2 | 1.6 |
| MET1 | I warstwa metalizacji | 1.4 | 1.0 |
| MET2 | II warstwa metalizacji | 1.6 | 1.2 |

tab. 1

Tabela 2 pokazuje zależności między niektórymi parami warstw, takie jak minimalny odstęp między obiektami na tych warstwach oraz minimalny margines, z jakim obiekt na jednej warstwie musi otaczać obiekt na drugiej warstwie

| warstwa zewnętrzna | warstwa wewnętrzna | min. odstęp [m] | min. otaczanie [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| NTUB | PPLUS |  | 2.2 |
| NTUB | DIFF |  | 3.0 |
| PPLUS | DIFF | 0.8 | 0.8 |
| PPLUS | CONT | 0.8 | 0.8 |
| DIFF | CONT | 0.8 | 0.5 |
| POLY1 | CONT | 0.8 | 0.4 |
| POLY1 | VIA | 1.0 | 1.0 |
| POLY1 | DIFF | 0.4 |  |
| VIA | CONT | 1.2 |  |
| MET1 | CONT |  | 0.2 |
| MET1 | VIA |  | 0.2 |
| MET2 | VIA |  | 0.3 |

tab. 2

Tabela 3 zawiera informacje dotyczące kontaktów, które należy umieścić między poszczególnymi warstwami.

| kontakt | funkcja | warstwa 1 | warstwa 2 | warstwa 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ND_C | kontakt między obszarem typu n i metalem 1 | DIFF | MET1 |  |
| PD_C | kontakt między obszarem typu p i metalem 1 | DIFF | PPLUS | MET1 |
| P1_C | kontakt między polikrzemem 1 i metalem1 | POLY1 | MET1 |  |
| P2_C | kontakt między polikrzemem 2 i metalem 1 | POLY2 | MET1 |  |
| VIA_C | via między metalem 1 i metalem 2 | MET1 | MET2 |  |

tab. 3